Дисциплина Организация и архитектура ЭВМ

Лабораторная работа № 6. Подпрограммы и стек

Студент Бекошин Никита Вячеславович

Группа 1ПИб-02-3оп-23

1. Формулировка варианта задания

2. Граф-схема алгоритма решения задачи

3. Размещение данных в ОЗУ

| Адрес | Команда | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 000 | RD #85 | Загрузка |
| 001 | WR R1 | параметров |
| 002 | RD #14 | Первого |
| 003 | WR R2 | массива |
| 004 | CALL M | Вызов подпрограммы |
| 005 | WR R6 | Сохранение результата |
| 006 | RD #100 | Загрузка |
| 007 | WR R1 | параметров |
| 008 | RD #4 | второго |
| 009 | WR R2 | массива |
| 010 | CALL M | Вызов подпрограммы |
| 011 | WR R7 | Сохранение результата |
| 012 | RD #110 | Загрузка |
| 013 | WR R1 | параметров |
| 014 | RD #9 | третьего |
| 015 | WR R2 | массива |
| 016 | CALL M | Вызов подпрограммы |
| 017 | ADD R7 | Вычисление |
| 018 | ADD R6 | среднего |
| 019 | DIV #3 | арифметического |
| 020 | OUT | Вывод результата |
| 021 | HLT | Стоп |
| Подпрограмма MAX |  |  |
| 022 | M: RD #0 | Обнуление аккумулятора (инициализация индикатора первого числа) |
| 023 | WR R3 | Запись 0 в R3 (здесь будет храниться текущее максимальное отрицательное число) |
| 024 | L2: RD @R1+ | Подсчет числа из памяти по адресу из R1 и увеличение адреса на единицу |
| 025 | WR R4 | Временное сохранение считанного числа в регистр R |
| 026 | JS C1 | Если второй элемент отрицательный, переход к метке C1 |
| 027 | JMP L1 | Если второй элемент больше или равно нулю, переход к метке L1 |
| 028 | C1: RD R3 | Считать значение из R3 в аккумулятор |
| 029 | JNZ CP | Переход по метке CP, если значение в регистре R3 равно нулю |
| 030 | RD R4 | Уменьшить R2 и прыгнуть на L2, если R2 > 0 |
| 031 | WR R3 | Уменьшить AC на 1 |
| 032 | JMP L1 |  |
| 033 | CP: RD R4 | Прыгнуть на L2, если в AC еще не ноль |
| 034 | SUB R3 | Чтение результата в Acc |
| 035 | JS L1 | Возврат |
| 036 | RD R4 |  |
| 037 | WR R3 |  |
| 038 | L1: RD R2 |  |
| 039 | SUB #1 |  |
| 040 | WR R2 |  |
| 041 | JNZ L2 |  |
| 042 | RD R3 |  |
| 043 | RET |  |

6. Значения исходных данных и результата выполнения программы

7. Код программы:

RD #85

WR R1

RD #14

WR R2

CALL M

WR R6

RD #100

WR R1

RD #4

WR R2

CALL M

WR R7

RD #110

WR R1

RD #9

WR R2

CALL M

ADD R7

ADD R6

DIV #3

OUT

HLT

M: RD #0

WR R3

L2: RD @R1+

WR R4

JS C1

JMP L1

C1: RD R3

JNZ CP

RD R4

WR R3

JMP L1

CP: RD R4

SUB R3

JS L1

RD R4

WR R3

L1: RD R2

SUB #1

WR R2

JNZ L2

RD R3

RET

RD #85      ; Загрузить в аккумулятор адрес начала 1-го массива (85)

WR R1       ; Сохранить этот адрес в регистр R1 (указатель на текущий элемент)

RD #14      ; Загрузить количество элементов в 1-м массиве (14)

WR R2       ; Сохранить это количество в регистр R2 (счетчик цикла)

CALL M      ; Вызвать подпрограмму M для поиска макс. отрицательного в 1-м массиве

WR R6       ; Сохранить найденный максимум первого массива в регистр R6

RD #100     ; Загрузить адрес начала 2-го массива (100)

WR R1       ; Обновить указатель адреса в R1

RD #4       ; Загрузить количество элементов во 2-м массиве (4)

WR R2       ; Обновить счетчик цикла в R2

CALL M      ; Вызвать подпрограмму M для поиска макс. отрицательного во 2-м массиве

WR R7       ; Сохранить найденный максимум второго массива в регистр R7

RD #110     ; Загрузить адрес начала 3-го массива (110)

WR R1       ; Обновить указатель адреса в R1

RD #9       ; Загрузить количество элементов в 3-м массиве (9)

WR R2       ; Обновить счетчик цикла в R2

CALL M      ; Вызвать подпрограмму M (результат Max3 останется в аккумуляторе)

ADD R7      ; Прибавить к результату (Max3) значение Max2 из регистра R7

ADD R6      ; Прибавить к полученной сумме значение Max1 из регистра R6

DIV #3      ; Разделить общую сумму трех максимумов на 3

OUT         ; Вывести итоговое среднее арифметическое на устройство вывода

HLT         ; Остановка выполнения основной программы

; --- Подпрограмма поиска максимального отрицательного числа ---

M: RD #0    ; Обнулить аккумулятор (инициализация индикатора первого числа)

WR R3       ; Записать 0 в R3 (здесь будет храниться текущий максимум)

L2: RD @R1+ ; Считать число из памяти по адресу из R1 и увеличить адрес на 1

WR R4       ; Временно сохранить считанное число в регистр R4

JS C1       ; Если у числа есть знак минус (оно отрицательное), перейти к C1

JMP L1      ; Если число положительное или ноль, пропустить его и перейти к L1

C1: RD R3   ; Проверить, находили ли мы уже отрицательные числа (считать R3)

JNZ CP      ; Если R3 не равен 0, значит, это не первое число, перейти к сравнению (CP)

RD R4       ; Если это первое найденное отрицательное число...

WR R3       ; ...сохранить его в R3 как начальный максимум

JMP L1      ; Перейти к следующей итерации цикла

CP: RD R4   ; Загрузить текущее отрицательное число для сравнения

SUB R3      ; Вычесть из него текущий максимум (AC = R4 - R3)

JS L1       ; Если результат < 0 (текущее меньше максимума), перейти к L1

RD R4       ; Если результат >= 0 (текущее больше или равно), загрузить его

WR R3       ; Обновить значение максимального отрицательного числа в R3

L1: RD R2   ; Загрузить значение счетчика цикла из R2

SUB #1      ; Уменьшить счетчик на 1

WR R2       ; Сохранить обновленный счетчик обратно в R2

JNZ L2      ; Если счетчик не равен 0, повторить цикл (перейти на L2)

RD R3       ; После завершения цикла загрузить итоговый максимум в аккумулятор

RET         ; Вернуться из подпрограммы в основную часть кода

8. Контрольные вопросы