Дисциплина Организация и архитектура ЭВМ

Лабораторная работа №1. Разработка алгоритма и микропрограммы

Студент Бекошин Никита Вячеславович

Группа 1ПИб-02-3оп-23

Отчет

Формулировка варианта задания

| № | IR | Команда1 | Команда2 | Команда3 | Команда4 | Команда5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 100029 | IN | ADD #16 | WR8 | WR@8 | JS 001 |

Машинные коды команд, соответствующих варианту задания

Код:

IN

ADD #16

WR 8

WR @8

JS 001

Результаты выполнения последовательности команд (табл. 1)

Таблица 1

Содержимое регистров

| PC | Acc | M(8) | M(13) | PC | Acc | M(8) | M(13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 100029 | 000000 | 000000 | 001 | 000003 | 100013 | 100013 |
| 001 | 100013 | 000000 | 000000 | 002 | 000003 | 000003 | 100013 |
| 002 | 100013 | 100013 | 000000 | 003 | 000003 | 000003 | 000013 |
| 003 | 100013 | 100013 | 100013 | 004 | 000003 | 000003 | 100013 |
| 004 | 100013 | 100013 | 100013 | - | - | - | - |

Контрольные вопросы

- Из каких основных частей состоит ЭВМ и какие из них представлены в модели?

Программа вычислений (обработки информации) составляется в виде последовательности команд и загружается в память машины – запоминающее устройство. Там же хранятся исходные данные и промежуточные результаты обработки. Центральное устройство управления (ЦУУ) последовательно
извлекает из памяти команды программы и организует их выполнение. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для реализации операций преобразования информации. Программа и исходные данные вводятся
в память машины через устройства ввода (УВв), а результаты обработки
предъявляются на устройства вывода (УВыв).

- Что такое система команд ЭВМ?

Разнообразие типов данных, форм их представления и действий, которые
необходимы для обработки информации и управления ходом вычислений

- Какие классы команд представлены в модели?

Команды, как и любая информация в ЭВМ, кодируются двоичными словами, которые должны содержать в себе следующие виды информации:

- тип операции, которую следует реализовать в данной команде (КОП);

- место в памяти, откуда следует взять первый операнд (А1);

- место в памяти, откуда следует взять второй операнд (А2);

- место в памяти, куда следует поместить результат (A3)

- Какие действия выполняют команды передачи управления?

1. Извлечение из памяти содержимого ячейки, адрес которой хранится

в программном счетчике, и размещение этого кода в регистре команд

(чтение команды).

2. Увеличение содержимого программного счетчика на единицу.

3. Формирование адреса операндов.

4. Извлечение операндов из памяти.

5. Выполнение заданной в команде операции.

6. Размещение результата операции в памяти.

7. Переход к п. 1.

- Какие способы адресации использованы в модели ЭВМ? В чем отличие между ними?

Прямая — в этом случае в адресном поле располагается адрес операнда.
Разновидность — прямая регистровая адресация, адресующая не ячейку
памяти, а РОН. Поле адреса регистра имеет в команде значительно меньшую длину, чем поле адреса памяти.

Непосредственная — в поле адреса команды располагается не адрес операнда, а сам операнд. Такой способ удобно использовать в командах
с константами.
Косвенная — в поле адреса команды располагается адрес ячейки памяти,
в которой хранится адрес операнда ("адрес адреса"). Такой способ позволяет оперировать адресами как данными, что облегчает организацию циклов, обработку массивов данных и др. Его основной недостаток — потеря
времени на двойное обращение к памяти — сначала за адресом, потом —
за операндом. Разновидность — косвенно-регистровая адресация, при которой в поле команды размещается адрес РОН, хранящего адрес операнда.
Этот способ, помимо преимущества обычной косвенной адресации, позволяет обращаться к большой памяти с помощью коротких команд и не
требует двойного обращения к памяти (обращение к регистру занимает
гораздо меньше времени, чем к памяти).
Относительная — адрес формируется как сумма двух слагаемых: базы,
хранящейся в специальном регистре или в одном из РОН, и смещения, извлекаемого из поля адреса команды. Этот способ позволяет сократить
длину команды (смещение может быть укороченным, правда в этом случае не вся память доступна в команде) и/или перемещать адресуемые массивы информации по памяти (изменяя базу). Разновидности — индексная
и базово-индексная адресации. Индексная адресация предполагает наличие индексного регистра вместо базового. При каждом обращении содержимое индексного регистра автоматически модифицируется (обычно увеличивается или уменьшается на 1). Базово-индексная адресация
формирует адрес операнда как сумму трех слагаемых: базы, индекса
и смещения.

Безадресная — поле адреса в команде отсутствует, а адрес операнда или
не имеет смысла для данной команды, или подразумевается по умолчанию. Часто безадресные команды подразумевают действия над содержимым аккумулятора. Характерно, что безадресные команды нельзя применить к другим регистрам или ячейкам памяти.

- Какие ограничения накладываются на способ представления данных в модели ЭВМ?

Данные из сегмента могут выбираться только программой, имеющей такой
же или более высокий, чем сегмент, уровень привилегий. Программам не
разрешается обращение к данным, которые имеют более высокий уровень
привилегий, чем выполняемая программа. Программы могут использовать
данные на своем и более низких уровнях привилегий.

- Какие режимы работы предусмотрены в модели и в чем отличие между ними?

ЭВМ может находиться в одном из двух состояний: Останов и Работа.

В состояние Работа ЭВМ переходит по действию команд Пуск или Шаг.

Команда Пуск запускает выполнение программы, представляющую собой последовательность команд, записанных в ОЗУ, в автоматическом режиме до команды HLT или точки останова. Программа выполняется по командам, начиная с ячейки ОЗУ, на которую указывает PC, причем изменение состояний объектов модели отображается в окнах обозревателей.

В состояние Останов ЭВМ переходит по действию команды Стоп или автоматически в зависимости от установленного режима работы.

Команда Шаг, в зависимости от установленного режима работы, запускает выполнение одной команды или одной микрокоманды (если установлен Режим микрокоманд), после чего переходит в состояние Останов.

В состоянии Останов допускается просмотр и модификация объектов модели: регистров процессора и РОН, ячеек ОЗУ, устройств ввода/вывода. В процессе модификации ячеек ОЗУ и РОН можно вводить данные для программы, в ячейки ОЗУ — программу в кодах. Кроме того, в режиме Останов можно менять параметры модели и режимы ее работы, вводить и/или редактировать программу в мнемокодах, ассемблировать мнемокоды, выполнять стандартные операции с файлами.

- Как записать программу в машинных кодах в память модели ЭВМ?

- Как просмотреть содержимое регистров процессора и изменить содержимое некоторых регистров?

Основу средств отладки в процессорах х86 старших моделей составляют специализированные регистры отладки — программируемые регистры задания контрольных точек, регистры управления и состояния отладки. Они заменяют собой средства аппаратных внутрисхемных эмуляторов. Процессоры х86 старших моделей обеспечивают не только покомандную работу, но и регистрацию переключения на конкретную задачу, установку контрольных точек по адресам команд и фиксацию модификации значений переменных в памяти.

Регистры отладки поддерживают контрольные точки по командам и данным.

В общем, под контрольной точкой понимается адрес, при использовании которого программой возникает особый случай отладки. Установка контрольной точки по команде обеспечивает регистрацию команды по любому линейному адресу. Задание контрольной точки по данным позволяет узнать, когда производится обращение к конкретной переменной.

Отладочные средства х86 включают в себя:

- однобайтовую команду контрольной точки INT3, которую можно вставлять в программу по любому адресу; при выполнении этой команды генерируется особый случай отладки;

- флаг пошагового режима TF в регистре EFLAGS, позволяющий выполнить программу по командам;

- четыре регистра отладки DR0—DR3, которые определяют четыре независимые контрольные точки по командам или данным; регистр управления отладкой DR7 и регистр состояния отладки DR6;

- флаг ловушки Т в TSS, который вызывает особый случай отладки при переключении на задачу с установленным в 1 битом Т;

- флаг возобновления RF в регистре EFLAGS, с помощью которого подавляются многократные особые случаи в одной и той же команде.

Все эти средства действуют как ловушки, следя за возникновением условий, представляющих интерес для программиста. Когда возникает такое условие, формируется особый случай отладки (с вектором 1); только команда INT3 генерирует прерывание с вектором 3. Зарезервированный вектор отладки 1 упрощает процедуру вызова отладчика.

Итак, отладчик по вектору 1 вызывается в следующих случаях:

- при TF = 1 после каждой команды;

- при TTSS = 1 в момент переключения на задачу;

- ловушка контрольной точки по данным;

- нарушение контрольной точки по команде.

Команда INT3 предоставляет альтернативный способ задания контрольной точки и особенно удобна, если контрольные точки размещаются в исходном коде или требуется установить более четырех контрольных точек. Программные контрольные точки задаются путем замены обычных команд на команды INT3 — при этом требуется осуществлять запись в сегмент кода (создавать альтернативный сегмент данных), а после отладки — восстанавливать исходный код. Использование аппаратных контрольных точек исключает необходимость модификации кода (можно отлаживать программу, размещенную в ПЗУ), а также допускает контроль обращения к данным.

Рассмотренные средства позволяют вызывать отладчик как процедуру в контексте текущей задачи или как отдельную задачу при выполнении одного из следующих условий:

- выполнение команды контрольной точки INT3;

- выполнение любой команды (при TF = 1);

- выполнение команды по указанному адресу;

- считывание или запись байта, слова или двойного слова по указанному адресу;

- запись байта, слова или двойного слова по указанному адресу;

- переключение на конкретную задачу;

- попытка изменить содержимое регистра отладки

- Как просмотреть и, при необходимости, отредактировать содержимое ячейки памяти? Как запустить выполнение программы в режиме приостановки работы после выполнения каждой команды?

- Какие способы адресации операндов применяются в командах ЭВМ?

Существует пять основных способов адресации операндов

в командах.

Прямая — в этом случае в адресном поле располагается адрес операнда.

Разновидность — прямая регистровая адресация, адресующая не ячейку памяти, а РОН. Поле адреса регистра имеет в команде значительно меньшую длину, чем поле адреса памяти.

Непосредственная — в поле адреса команды располагается не адрес операнда, а сам операнд. Такой способ удобно использовать в командах с константами.

Косвенная — в поле адреса команды располагается адрес ячейки памяти, в которой хранится адрес операнда ("адрес адреса"). Такой способ позволяет оперировать адресами как данными, что облегчает организацию циклов, обработку массивов данных и др. Его основной недостаток — потеря времени на двойное обращение к памяти — сначала за адресом, потом — за операндом. Разновидность — косвенно-регистровая адресация, при которой в поле команды размещается адрес РОН, хранящего адрес операнда.

Этот способ, помимо преимущества обычной косвенной адресации, позволяет обращаться к большой памяти с помощью коротких команд и не требует двойного обращения к памяти (обращение к регистру занимает гораздо меньше времени, чем к памяти).

Относительная — адрес формируется как сумма двух слагаемых: базы, хранящейся в специальном регистре или в одном из РОН, и смещения, извлекаемого из поля адреса команды. Этот способ позволяет сократить длину команды (смещение может быть укороченным, правда в этом случае не вся память доступна в команде) и/или перемещать адресуемые массивы информации по памяти (изменяя базу). Разновидности — индексная и базово-индексная адресации. Индексная адресация предполагает наличие индексного регистра вместо базового. При каждом обращении содержимое индексного регистра автоматически модифицируется (обычно увеличивается или уменьшается на 1). Базово-индексная адресация формирует адрес операнда как сумму трех слагаемых: базы, индекса и смещения.

Безадресная — поле адреса в команде отсутствует, а адрес операнда или   не имеет смысла для данной команды, или подразумевается по умолчанию. Часто безадресные команды подразумевают действия над содержимым аккумулятора. Характерно, что безадресные команды нельзя применить к другим регистрам или ячейкам памяти.

- Какие команды относятся к классу передачи управления?

Различают три разновидности команд передачи управления:

- переходы;

- вызовы подпрограмм;

- возвраты из подпрограмм.

Команды переходов помещают в программный счетчик содержимое своего адресного поля — адрес перехода. При этом старое значение программного счетчика теряется. В микроЭВМ часто для экономии длины адресного поля команд условных переходов адрес перехода формируется как сумма текущего значения программного счетчика и относительно короткого знакового смещения, размещаемого в команде. В крайнем случае, в командах условных переходов можно и вовсе обойтись без адресной части — при выполнении условия команда "перепрыгивает" через следующую команду, которой обычно является безусловный переход.

Команда вызова подпрограммы работает подобно команде безусловного перехода, но старое значение программного счетчика предварительно сохраняется в специальном регистре или в стеке. Команда возврата передает содержимое верхушки стека или специального регистра в программный счетчик. Команды вызова и возврата работают "в паре". Подпрограмма, вызываемая командой вызова, должна заканчиваться командой возврата, что обеспечивает по окончании работы подпрограммы передачу управления в точку вызова. Хранение адресов возврата в стеке обеспечивает возможность реализации вложенных подпрограмм.

Сложности, возможные ошибки, узкие места

Выводы