Дисциплина Организация и архитектура ЭВМ

Лабораторная работа № 5. Программирование цикла с переадресацией

Студент Бекошин Никита Вячеславович

Группа 1ПИб-02-3оп-23

1. Формулировка варианта задания

2. Граф-схема алгоритма решения задачи

3. Размещение данных в ОЗУ

| Адрес | Команда | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 000 | RD #40 | Загрузка начального адреса массива 040 |
| 001 | WR 30 | В ячейку 030 |
| 002 | RD #10 | Загрузка параметра цикла k=10 в ячейку 031 |
| 003 | WR 31 |  |
| 004 | RD #1 | Загрузка начального значения произведения S=1 |
| 005 | WR 32 | В ячейку 032 |
| 006 | M1: RD 32 | Добавление |
| 007 | MUL @30 | к текущему произведению |
| 008 | WR 32 | очередного элемента массива |
| 009 | RD 30 | Модификация текущего |
| 010 | ADD #1 | адреса массива |
| 011 | WR 30 | (переход к следующему адресу) |
| 012 | RD 31 | Уменьшение счетчика |
| 013 | SUB #1 | (параметра цикла) |
| 014 | WR 31 | на 1 |
| 015 | JNZ M1 | Проверка параметра цикла и переход при k!=0 |
| 016 | RD 32 | Вывод |
| 017 | OUT | Результата |
| 018 | HLT | Стоп |

6. Значения исходных данных и результата выполнения программы

7. Код программы:

RD #40

WR 30

RD #10

WR 31

RD #1

WR 32

M1: RD 32

MUL @30

WR 32

RD 30

ADD #1

WR 30

RD 31

SUB #1

WR 31

JNZ M1

RD 32

OUT

HLT

8. Контрольные вопросы

1. Как организовать цикл в программе?

С помощью условного перехода сначала нужно использовать прямую адресацию, чтобы загрузить значение количества итераций в цикле в ячейку памяти с помощью мнемокода RD, далее нужно добавить метку, к которой будем возвращаться по условию мнемокода JNZ, то есть пока счетчик цикла не равен нулю, в метке до мнемокода JNZ выполнять команду SUB с прямой адресацией единицы, чтобы вычесть её из счетчика цикла.

2. Что такое параметр цикла?

Параметр цикла это переменная (значение в конкретной ячейке памяти или регистре), которая управляет процессом выполнения цикла.

3. Как поведет себя программа, приведенная в табл. 10.8, если в ней будет отсутствовать команда WR 31 по адресу 014?

1. Счетчик в памяти не будет обновляться: 
В ячейке памяти 31 всегда будет храниться исходное число 10. Команда SUB #1 уменьшает значение только внутри процессора (в аккумуляторе), но результат не записывается обратно в “тетрадь” (память).

2. Зацикливание (бесконечный цикл):

На каждой итерации цикла будет происходить следующее:

- Процессор берет из ячейки 31 число 10.

- Вычитает из него 1, получает 9.

- Команда JNZ M1 проверяет аккумулятор. Там 9. Это не ноль, значит, нужно прыгнуть в начало (M1).

- На следующем круге процессор снова берет из памяти 31 число 10 (потому что 9 не была сохранена!).

- Снова вычитает 1, снова получает 9, и снова прыгает в начало.

3. Последствия для данных:

Поскольку цикл станет бесконечным, программа будет продолжать:

- Умножать результат в ячейке 32 на значения из памяти.

- Бесконечно увеличивать адрес в ячейке 30 (RD 30, ADD #1, WR 30).

- В итоге программа начнет считывать данные из памяти далеко за пределами тех 10 чисел, которые планировалось обработать, пока не дойдет до конца памяти или не произойдет переполнение результата.

Ответ: программа войдет в бесконечный цикл, так как условие выхода из цикла никогда не будет достигнуто (значение счетчика в памяти всегда будет оставаться равным 10, а в аккумуляторе перед проверкой JNZ всегда будет 9). Команда OUT (вывод результата) никогда не будет выполнена.

4. Как поведет себя программа, приведенная в табл. 10.8, если метка M1 будет поставлена по адресу 005? 007?

1. Метка M1 по адресу 005 (WR 32):

Что происходит:

При каждом возврате на метку M1 первой выполняется команда WR32. В этот момент в АК находится текущее значение счетчика.

Логика выполнения:

1. На первой итерации все пройдет нормально.

2. В конце первой итерации счетчик станет равен 9. Программа прыгнет на адрес 005.

3. Команда WR 32 запишет число 9 в ячейку результата, стерев (перезаписав) результат предыдущего умножения.

4. Далее RD 32 снова загрузит эту 9 в АК, и MUL @30 умножит 9 на следующее число из массива.

5. На следующей итерации результат снова будет стерт и заменен числом 8, и так далее.

Итог: на каждой итерации накопленное произведение будет уничтожаться. В ячейку 32 будет записываться значение счетчика. На последней итерации (когда счетчик равен 1) программа просто умножит 1 на последнее

2. Метка M1 по адресу 007 (MUL @30)

Что происходит:

Программа пропускает команды WR 32 (адрес 005) и RD 32 (адрес 006).

Логика выполнения:

1. После первой итерации в АК остается число 9 (счетчик). Программа прыгает на адрес 007.

2. Команда MUL @30 умножает текущее содержимое АК (счетчик = 9) на число из массива.

3. Команда WR 32 сохраняет этот результат.

4. В конце итерации в АК оказывается число 8 (счетчик). Прыжок на 007.

5. MUL @30 умножает 8 на следующее число из массива.

Итог: Предыдущее накопленное произведение вообще не участвует в вычислениях, так как команда RD 32 (загрузка промежуточного результата в аккумулятор) пропускается. На каждом шаге берется значение счетчика из АК и умножается на очередное число.

Результат: В конце выполнения в АК будет результат последней итерации: 1 × (десятое число). Программа снова выведет только последнее число из последовательности.